# 园区交换网络综合应用（实验三） —— 网络项目部署设计文档

项目名称：园区交换网络综合应用（实验三）

编制：network-deploy 技能生成

日期：2026-08-05

背景：某公司的园区网，按实验三需求建设：双出口路由器经双 ISP 接入因特网，双汇聚交换机作为各 VLAN 网关并互为 VRRP 备份，三台接入交换机双归属到两台汇聚，PC 经 DHCP 获取地址，AAA 服务器提供 802.1x 与 RADIUS 认证。

目标：在满足全部实验需求（DHCP/DHCP中继、MSTP、VRRP、端口安全、DHCP Snooping、DAI、802.1x、SSH+AAA、OSPF 与出口优选切换）的前提下，输出可直接在 eve-ng 模拟环境中落地的设备配置。

架构：经典三层（接入—汇聚—核心合一）＋双出口。汇聚 DSW1/DSW2 为三层网关与 VRRP 主备，接入 ASW 双上联；出口 R1(思科)/R2(华三) 双归属到两台汇聚并各接一个 ISP。厂商混合：DSW1/DSW2/ASW2=华为VRP，ASW1=华三Comware，ASW3=思科IOS，R1=思科IOS，R2=华三Comware。

# 一、网络拓扑图

[ ISP1 ]            [ ISP2 ]
                 |                   |
            GE0/2|              GE0/2|
         [ R1 思科 ]          [ R2 华三 ]
         DHCP:10/30/50         DHCP:20/40/60
         10.0.1.2  10.0.3.2  10.0.2.2  10.0.4.2
            |   \       /       \   |
            |    \     /         \  |
        GE1/0/1  \   /           \  GE1/0/2
                 \ /             \ /
      [ DSW1 华为CE12800 ]==Eth-Trunk1(LACP)==[ DSW2 华为CE12800 ]
      VRRP主:10/30/50/100        VRRP主:20/40/60
      VLANIF999 10.0.0.1/30      VLANIF999 10.0.0.2/30
            |  \              /  |
        GE1/0/3 \          /  GE1/0/3
              \        /
        ┌─────┴──┐    ┌──┴─────┐
   GE1/0/1│  GE1/0/1│  │GE1/0/2  │GE1/0/2
 [ASW1华三]  [ASW2华为]  [ASW3思科]   (各双上联)
  PC1(10)   PC3(30,dot1x) PC5(50)
  PC2(20)   PC4(40)       PC6(60)

   AAA服务器(手工IP 192.168.100.100, VLAN100) → DSW1 GE1/0/24

# 二、设备台账与配置总表

## 2.1 一、设备台账总表

| 主机名 | 品牌/型号(假设镜像) | 角色 | 关键功能 | VRRP主备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSW1 | 华为CE12800(VRP8) | 三层汇聚交换机 | 网关/VRRP/OSPF/MSTP/LACP/DHCP中继 | VLAN10/30/50/100主;VLAN20/40/60备 | Loopback0=1.1.1.1 |
| DSW2 | 华为CE12800(VRP8) | 三层汇聚交换机 | 网关/VRRP/OSPF/MSTP/LACP/DHCP中继 | VLAN20/40/60主;VLAN10/30/50/100备 | Loopback0=2.2.2.2 |
| ASW1 | 华三S9850(Comware) | 二层接入交换机 | 端口安全/Sticky/黑名单/Snooping/DAI | — | 接PC1(VLAN10)、PC2(VLAN20) |
| ASW2 | 华为CE(VRP) | 二层接入交换机 | 802.1x(PC3)/Snooping/DAI/黑名单 | — | 接PC3(VLAN30,dot1x)、PC4(VLAN40) |
| ASW3 | 思科IOS(L2) | 二层接入交换机 | 端口安全/黑名单/Snooping/DAI | — | 接PC5(VLAN50)、PC6(VLAN60) |
| R1 | 思科IOS路由器 | 出口路由器 | DHCP服务器(10/30/50)/OSPF/默认下发(优) | — | 接ISP1(202.1.1.0/30) |
| R2 | 华三路由器(Comware) | 出口路由器 | DHCP服务器(20/40/60)/OSPF/默认下发(备) | — | 接ISP2(202.1.2.0/30) |

## 2.2 二、VLAN 与 IP 编址表

| VLAN | 网段 | 网关(VRRP VIP) | DSW1实IP | DSW2实IP | DHCP服务器 | 主机/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.254 | 192.168.10.252 | 192.168.10.253 | R1 | PC1 |
| 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.254 | 192.168.20.252 | 192.168.20.253 | R2 | PC2 |
| 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.254 | 192.168.30.252 | 192.168.30.253 | R1 | PC3 |
| 40 | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.254 | 192.168.40.252 | 192.168.40.253 | R2 | PC4 |
| 50 | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.254 | 192.168.50.252 | 192.168.50.253 | R1 | PC5 |
| 60 | 192.168.60.0/24 | 192.168.60.254 | 192.168.60.252 | 192.168.60.253 | R2 | PC6 |
| 100 | 192.168.100.0/24 | 192.168.100.254 | 192.168.100.252 | 192.168.100.253 | 手工 | AAA服务器(192.168.100.100) |

## 2.3 三、互联链路地址表（A类10.x/30，口字型）

| 链路 | DSW端接口 / IP | 对端设备·接口 / IP | 掩码 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSW1—DSW2(三层互联) | VLANIF999 = 10.0.0.1 | DSW2 VLANIF999 = 10.0.0.2 | /30 |
| DSW1—R1 | GE1/0/1 = 10.0.1.1 | R1 G0/0 = 10.0.1.2 | /30 |
| DSW2—R1 | GE1/0/1 = 10.0.2.1 | R1 G0/1 = 10.0.2.2 | /30 |
| DSW1—R2 | GE1/0/2 = 10.0.3.1 | R2 G0/0 = 10.0.3.2 | /30 |
| DSW2—R2 | GE1/0/2 = 10.0.4.1 | R2 G1/0/1 = 10.0.4.2 | /30 |
| R1—ISP1 | G0/2 = 202.1.1.1 | ISP1 = 202.1.1.2 | /30 |
| R2—ISP2 | G0/2 = 202.1.2.1 | ISP2 = 202.1.2.2 | /30 |

## 2.4 四、MST 实例与根桥规划

| MST实例 | 映射VLAN | 主根桥 | 备根桥 |
| --- | --- | --- | --- |
| instance 1 | 10, 30, 50, 100 | DSW1 | DSW2 |
| instance 2 | 20, 40, 60 | DSW2 | DSW1 |

# 三、项目详细说明

## 1. 总体架构与厂商选择

本实验为典型三层园区网，按文档指定的厂商落地：汇聚与 ASW2 为华为VRP，ASW1为华三Comware，ASW3为思科IOS，出口R1为思科、R2为华三。由于是 eve-ng 模拟环境，未指定具体型号，文中型号(如CE12800/S9850)为对应厂商在 eve-ng 中常用镜像的假设，请按你实际加载的镜像核对命令差异（多数命令通用）。

## 2. VLAN 与网关（VRRP）规划

共 7 个 VLAN：业务 10/20/30/40/50/60 与 管理/AAA 100。每台汇聚为每个 VLAN 起一个 SVI（DSW1用 .252、DSW2用 .253），VRRP 虚拟网关统一为 .254，终端指向 .254。主备按奇数/偶数拆分：VLAN10/30/50/100 优选 DSW1 为主（priority 120）、DSW2 为备；VLAN20/40/60 优选 DSW2 为主、DSW1 为备。这样流量按 VLAN 分担，且互为备份。

## 3. VRRP 上行跟踪与自动切换

为在‘汇聚上行链路故障’时自动倒换，每个 VRRP 组 track 本机两条上行接口（GE1/0/1 去 R1、GE1/0/2 去 R2），任一条 down 即 priority 降 30（120→90，低于对端 100），对端接管主网关，业务经另一台汇聚的上行继续出网。

## 4. MSTP 实例与根桥

全网统一 MST 域：region-name=CAMPUS，revision=1。instance 1 承载 VLAN10/30/50/100，主根桥 DSW1、备 DSW2；instance 2 承载 VLAN20/40/60，主根桥 DSW2、备 DSW1。根桥手动指定避免了选举震荡，并与 VRRP 主备保持一致，减少跨设备的次优路径。

## 5. 802.3ad 链路聚合（LACP）

两台汇聚之间用 Eth-Trunk1 绑定多条直连链路（示例 10GE1/0/1、10GE1/0/2），mode lacp-static，负载分担方式 load-balance src-dst-ip，即按源/目的 IP 哈希，使同一会话的往返走同一条物理链路、不同会话尽量均摊，既增带宽又防单链故障。

## 6. OSPF 与默认路由（出口优选+故障切换）

园区网启用 OSPF 并划入 area 0，所有 SVI 与互联 /30 均通告；主机侧 SVI 设 silent-interface 避免向终端发 OSPF Hello；互联口设 network-type p2p 加速收敛。R1、R2 各以静态默认路由指向各自 ISP，并用 track 关联 ISP 接口：R1 的默认路由下发 OSPF 时 metric=10（优选），R2 为 metric=30（备用）。R1-ISP 链路故障→track 使 R1 的静态默认被撤→不再向 OSPF 下发默认→各 VLAN 改走 R2 的默认，实现‘优先 R1、R1 故障切 R2’。

## 7. DHCP：服务器、地址池与中继

两台出口路由器兼作 DHCP 服务器。为避免两台服务器同网段分配冲突，按 VLAN 拆分：R1 负责 VLAN10/30/50，R2 负责 VLAN20/40/60。各地址池 network 为对应 /24，排除 .1–.100 与 .252–.254（网关/真实IP），因此主机只能拿到 .101–.251 区间（满足‘仅分配 .101–.254’意图）。汇聚交换机 SVI 上配 dhcp select relay 并指向对应路由器互联 IP（如 VLAN10→10.0.1.2），由汇聚把 DHCP 请求中继给路由器。

## 8. 端口安全与 MAC 黑名单（ASW1/ASW3）

接入交换机面向 PC 的端口启用端口安全：max-mac-count 1 + violation restrict（超限仅告警并丢弃，不关端口），防止 MAC 泛洪与私接。PC1 所在端口额外使用 sticky（port-security mac-address sticky），锁定首学 MAC，任何非 PC1 的主机都无法通过该口接入。黑名单 MAC 8C-18-20-21-11-20 在接入交换机上以 blackhole/static-drop 方式禁止其访问各 VLAN。

## 9. DHCP Snooping 与 DAI

在接入交换机开启 DHCP Snooping（仅上行口 trust，其余 untrust），阻断非法 DHCP 服务器；并开启动态 ARP 检测（DAI / arp inspection），依据 snooping 绑定表校验 ARP，抑制 ARP 欺骗与 IP 冒用。上行口设为 trust，避免误丢合法 ARP。

## 10. 802.1x 认证（PC3，ASW2）

PC3（Win7）经 ASW2 接入时，端口 dot1x port-control auto，认证方式走 AAA/RADIUS（RADIUS 服务器即 AAA 服务器 192.168.100.100:1812）。终端需启用 802.1x  supplicant 并输入合法账号，认证通过前无法入网。此为‘可靠接入’的关键控制点。

## 11. SSH + AAA 远程登录（所有三层设备）

DSW1/DSW2/R1/R2 仅允许 SSHv2 远程登录，登录认证走 AAA：优先 RADIUS（指向 AAA 服务器），当 RADIUS 不可达时自动回退本地数据库（local-user admin），保证‘认证服务器挂了也能管设备’。console 与 vty 均绑定 AAA。

## 12. 部署顺序与验证建议

建议顺序：① 起设备、配 hostname/Loopback；② 配 VLAN、Trunk、MSTP；③ 配 DSW 间 LACP 与三层互联；④ 配 SVI/VRRP；⑤ 配 OSPF 与默认路由(track)；⑥ 配 DHCP 服务器与中继；⑦ 配端口安全/黑名单/Snooping/DAI；⑧ 配 802.1x；⑨ 配 SSH+AAA。验证：各 PC 应拿到 .101+ 地址且能 ping 通 AAA(192.168.100.100)；shutdown R1 的 ISP 口，确认默认路由切到 R2、主机仍能出网；shutdown 某汇聚上行，确认 VRRP 倒换。

## 13. 关键风险与注意事项

① 华为 DSW 的 DAI 命令(arp dynamic inspection)与 dot1x 细节随 VRP 版本略有差异，落盘前请按镜像版本核对；② DHCP 采用按 VLAN 拆分以避免双服务器同段冲突，若需‘双服务器同 VLAN 热备’应改为主备式中继；③ 文档未要求 NAT，本方案按纯路由实现（ISP 为模拟网），如需真实出网请在 R1/R2 补 PAT；④ 设备型号为假设，命令以对应厂商 CLI 为准。

—— 本文档由 network-deploy 技能生成，含账号密码等敏感信息，请妥善保管。