# 园区交换网络综合应用 —— 网络项目部署设计文档

项目名称：园区交换网络综合应用

编制：network-deploy 技能 (AI)

日期：2026-08-05

背景：某园区网需实现多业务 VLAN 隔离、网关冗余、链路高可用、OSPF 快速收敛与多层安全防护。本项目在 eve-ng 模拟器中落地，设备型号按各厂商常用镜像自选（思科 IOS / 华为 CE12800 VRP / 华三 Comware V7），厂商与型号由实验文档指定。

目标：让各 PC 经 DHCP 获取地址并能访问 AAA；实现 VRRP 主备与上行故障自动倒换；OSPF 快速收敛且主机/服务器不收 OSPF 报文；双出口（R1 优选、R1 故障切 R2）出网；部署端口安全、DHCP Snooping、DAI、802.1x、MAC 黑名单、SSH+AAA 等安全机制。

架构：经典三层架构：接入层(ASW1/2/3)双链上联汇聚层(DSW1/2)，汇聚层作各 VLAN 网关并运行 VRRP+MSTP，汇聚与出口路由器 R1/R2 以口字型互联；DSW 间以 LACP+VLANIF 做三层互联。无独立防火墙，出口由 R1/R2 承担 NAT 与默认路由。

# 一、网络拓扑图

ISP1(100.1.1.2)          ISP2(200.1.1.2)
                |                      |
          [R1·Cisco]            [R2·H3C]         <- 出口, 各做PAT
          10.0.1/10.0.2          10.0.3/10.0.4      (口字型互联)
                \      /\      /
                 \    /  \    /
              [DSW1·华为CE]===LACP/VLANIF999===[DSW2·华为CE]   <- 汇聚, VRRP+MSTP根
                 |  \    /  |  \
            trunk|   \  /   |   \ trunk
                 |    \/    |    \/
              [ASW1]  [ASW2]  [ASW3]      <- 接入, 各双链上联两台DSW
               H3C    华为CE   Cisco
              PC1,2   PC3,4   PC5,6
             (PC1端口 (PC3      AAA(192.168.100.100)
              安全)   802.1x)   接ASW2·VLAN100

# 二、设备台账与配置总表

## 2.1 设备台账总表

| 主机名 | 品牌/型号 | 角色 | 管理IP | 互联接口 | 归属VLAN | 运行协议 | 账号/密码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 思科 IOS 路由器 | 出口设备 | 10.255.255.1 | G0/0->DSW1,G0/1->DSW2,G0/2->ISP1 | - | OSPF/NAT/DHCP | admin/Admin@123 | PAT出ISP1,默认路由metric10 |
| R2 | 华三 Comware V7 路由器 | 出口设备 | 10.255.255.2 | G0/0->DSW1,G0/1->DSW2,G0/2->ISP2 | - | OSPF/NAT/DHCP | admin/Admin@123 | PAT出ISP2,默认路由cost30 |
| DSW1 | 华为 CE12800 (VRP) | 三层交换机 | 10.255.255.11 | GE1/0/1->R1,GE1/0/3->R2,GE1/0/9-10->DSW2 | 10,20,30,40,50,60,100 | OSPF/VRRP/MSTP/LACP | admin/Admin@123 | 主:VLAN10/30/50/100 |
| DSW2 | 华为 CE12800 (VRP) | 三层交换机 | 10.255.255.12 | GE1/0/1->R1,GE1/0/3->R2,GE1/0/9-10->DSW1 | 10,20,30,40,50,60,100 | OSPF/VRRP/MSTP/LACP | admin/Admin@123 | 主:VLAN20/40/60 |
| ASW1 | 华三 S9850 (Comware V7) | 二层交换机 | 192.168.100.11 | GE1/0/1->DSW1,GE1/0/2->DSW2 | 10,20,100 | STP/PortSec/DAI | - | PC1端口安全+Sticky |
| ASW2 | 华为 CE (VRP) | 二层交换机 | 192.168.100.12 | GE1/0/1->DSW1,GE1/0/2->DSW2 | 30,40,100 | STP/802.1x/DAI | - | PC3 802.1x(AAA) |
| ASW3 | 思科 IOS 交换机 | 二层交换机 | 192.168.100.13 | G0/1->DSW1,G0/2->DSW2 | 50,60,100 | STP/DAI | - | - |

## 2.2 VLAN / IP 编址表

| VLAN | 业务 | 网段 | VRRP虚网关 | DSW1实IP | DSW2实IP | 主/备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PC1 | 192.168.10.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW1/备DSW2 |
| 20 | PC2 | 192.168.20.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW2/备DSW1 |
| 30 | PC3 | 192.168.30.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW1/备DSW2 |
| 40 | PC4 | 192.168.40.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW2/备DSW1 |
| 50 | PC5 | 192.168.50.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW1/备DSW2 |
| 60 | PC6 | 192.168.60.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW2/备DSW1 |
| 100 | AAA | 192.168.100.0/24 | .254 | .252 | .253 | 主DSW1/备DSW2 |

## 2.3 互联链路表 (/30, A类 10.x)

| 链路 | 网段 | 左端 | 右端 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSW1<->DSW2 (LACP·VLANIF999) | 10.0.0.0/30 | DSW1 .1 | DSW2 .2 |
| DSW1<->R1 | 10.0.1.0/30 | DSW1 .1 | R1 .2 |
| DSW2<->R1 | 10.0.2.0/30 | DSW2 .1 | R1 .2 |
| DSW1<->R2 | 10.0.3.0/30 | DSW1 .1 | R2 .2 |
| DSW2<->R2 | 10.0.4.0/30 | DSW2 .1 | R2 .2 |
| R1<->ISP1 | 100.1.1.0/30 | R1 .1 | ISP1 .2 |
| R2<->ISP2 | 200.1.1.0/30 | R2 .1 | ISP2 .2 |

## 2.4 MSTP 实例与根桥

| MST实例 | VLAN | 根桥 | 备根 |
| --- | --- | --- | --- |
| instance 1 | 10,30,50,100 | DSW1 | DSW2 |
| instance 2 | 20,40,60 | DSW2 | DSW1 |

## 2.5 关键决策记录(阶段3-5确认)

| 决策项 | 确认结果 |
| --- | --- |
| NAT 策略 | 双出口 PAT：R1 出 ISP1、R2 出 ISP2，各自 overload 复用出口 IP |
| DHCP 方案 | R1/R2 均建全量地址池(.101-.254)，接入侧中继选主(奇VLAN主R1/偶VLAN主R2)；接受极小同段冲突风险 |
| 出口优选 | OSPF 下发默认路由：R1 metric10(优选)、R2 cost30(备用)；R1-ISP 口 down 则默认撤销自动切 R2 |
| 监控检测 | 仅启用 BFD(100ms)实现 OSPF 快速收敛；不配 SNMP/Syslog |
| VRRP 上行跟踪 | DSW1 奇VLAN/DSW2 偶VLAN 的 VRRP track 上行口 reduced 30，上行故障自动倒换 |
| 命令准确性 | 已联网核对华为CE(DAI=`arp anti-attack check user-bind enable`、802.1x=NAC)、华三V7(DAI=`arp detection`)、思科IOS(DAI=`ip arp inspection`) |

# 三、项目详细说明

## 一、NAT（双出口 PAT）说明

R1、R2 各在面向 ISP 的出口接口做 PAT(地址复用)。R1 用 `ip nat inside source list NAT-INSIDE interface Gi0/2 overload`，ACL 2000 放行整个 192.168.0.0/16 内网；R2 用 `nat outbound 2000`(ACL 2000 同义)。`inside` 口为朝向 DSW 的互联口，`outside` 口为 ISP 口。内网主机经 OSPF 默认路由选中出口后，源地址被复用为对应出口的公网 IP(100.1.1.1 / 200.1.1.1)，从而访问 ISP 模拟网。

## 二、VRRP 主备与上行跟踪

各 VLAN 在 DSW1/DSW2 上各起一个 VRRP 组(vrid=VLAN ID)，虚拟网关 .254。奇 VLAN(10/30/50/100) DSW1 优先级120为主、DSW2 100为备；偶 VLAN(20/40/60) 反之。为防“网关在却出不去”，DSW1 的奇VLAN组 `track interface GE1/0/1 reduced 30`——一旦 R1 上行口故障，优先级降至90(<100)，DSW2 接管主角色；DSW2 偶VLAN组同理 track 其 R1 上行口。R1 整体故障时会触发两侧切换，流量经仍存活的 R2 链路出网。

## 三、OSPF 与默认路由优选/故障切换

R1、R2、DSW1、DSW2 均运行 OSPF area 0。R1 `default-information originate metric 10`、R2 `default-route-advertise cost 30`，故 DSW 学到两条默认路由时优选 R1(metric 更小)。R1 的静态默认 `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/2 100.1.1.2` 为接口路由——当 ISP1 链路 down，该静态路由消失，R1 不再向 OSPF 通告默认，DSW 随即改用 R2 的默认路由，实现“优先 R1、故障切 R2”。业务 VLANIF 与管理口设为 passive/silent，主机与 AAA 服务器不会收到 OSPF Hello。

## 四、BFD 快速收敛

在 DSW<->R、DSW<->DSW 的 OSPF 接口启用 BFD，检测间隔 100ms、乘数3(约300ms判定故障)。配合 `ospf bfd enable` / `bfd all-interfaces enable`，链路或邻居中断时 OSPF 在亚秒级撤销路由，满足实验“快速收敛”要求。

## 五、DHCP 中继与地址池

R1、R2 均建立 7 个 VLAN 的全量地址池，范围限定 .101-.254(思科用 `ip dhcp excluded-address` 排除 .1-.100 与网关/.252/.253；华三用 `address range` + `forbidden-address`)。接入交换机不做服务器，由各 DSW 的 VLANIF 做 `dhcp relay`(华为) / `ip helper-address`(思科，本实验 DSW 为华为故用 relay)，奇 VLAN 指向 R1 主、R2 备，偶 VLAN 指向 R2 主、R1 备，实现“中继选主”。

## 六、端口安全与 MAC 黑名单

ASW1 的 PC1 口(GE1/0/11)启用端口安全：`port-security enable` + `port-mode sticky` + `max-mac-count 1`，首个学习的 MAC 被粘住，后续任何 MAC 接入即被丢弃，达成“仅 PC1 可接入”。全网在接入交换机上对源 MAC 8C-18-20-21-11-20 配置黑洞/丢弃(华为 `mac-address blackhole`、华三同义、思科 `mac address-table static ... drop`)，禁止该主机访问任何 VLAN。

## 七、DHCP Snooping 与 DAI

接入交换机启用 DHCP Snooping(上联 DSW 口 trust)，构建 IP-MAC-端口绑定表。DAI 基于该表校验 ARP：华为 CE 用 `arp anti-attack check user-bind enable`(VLAN 视图)、华三用 `arp detection enable`+`arp detection vlan`、思科用 `ip arp inspection vlan`；上联信任口相应配置 trust。可阻断伪造网关 ARP、ARP 欺骗与 IP 地址欺骗。

## 八、802.1x 认证（PC3）

PC3 接 ASW2 的 GE1/0/11，绑定 `authentication-profile p1`(华为 CE NAC 方式)：全局 `dot1x enable`，`dot1x-access-profile d1` 设 EAP，认证域 example.com 指向 RADIUS 服务器 192.168.100.100。PC3 须通过 802.1x 认证(用户名/密码经 RADIUS)才能获权接入网络；认证失败则端口保持未授权状态。

## 九、SSH + AAA 认证

R1/R2/DSW1/DSW2 仅允许 SSH 远程登录，认证走 AAA：RADIUS 服务器 192.168.100.100，认证模式为 `radius local`(华为/H3C) 或 `group radius local`(思科)——RADIUS 可达时用 RADIUS，不可达时回退本地账号 admin/Admin@123，避免服务器异常导致锁死登录。本地账号务必保留作为兜底。

## 十、MSTP 多实例与根桥

全网统一 MST 区域名 CAMPUS，划分两实例：instance 1(VLAN10/30/50/100) 根桥 DSW1、备根 DSW2；instance 2(VLAN20/40/60) 根桥 DSW2、备根 DSW1。使奇偶 VLAN 的二层流量分别经各自主用汇聚，负载相对均衡且避免单点根桥震荡。接入交换机上联口启 root-protection + loop-protection，主机口启 edged-port(portfast)。

## 十一、LACP 链路聚合

仅 DSW1<->DSW2(同为华为)采用 802.3ad LACP(`mode lacp-static`)，多条物理链聚为 Eth-Trunk1，负载均衡方式 `src-dst-ip`；其上承载 VLANIF999 作三层互联(/30)。其余上联(接入↔汇聚，跨厂商)采用普通 Trunk，避免跨厂商 LACP 兼容性问题。

## 十二、部署与验证提示

1) 各设备按 `主机名_角色_v1.txt` 顺序粘贴配置并执行保存(华为 `save`、思科 `write memory`、华三 `save`)。2) 验证：PC 应能 DHCP 获取到 .101-.254 地址并能 ping 通 AAA(192.168.100.100)；shutdown R1 的 ISP 口后应能经 R2 继续出网；PC3 未通过 802.1x 前应无法上网；黑洞 MAC 主机应全程不可达。3) 命令已按官方文档核对，若 eve-ng 实际镜像版本有差异，请据真机/模拟器微调 DAI、802.1x 等少数命令。

—— 本文档由 network-deploy 技能生成，含账号密码等敏感信息，请妥善保管。